| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Bauarbeiten | Dok-Nr.: | GBU-BAU-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilnehmergemeinschaft |  |  | Ersteller: | AK (Muster) |
|  |  |  | Verantwortlicher: | TG Vorsitzende(r) |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Wege- und Straßenbau, Wasserbau, Neubau, Umbau, Ausbau, Erdbau, Instandsetzung |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Bauarbeiten |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | UVV 2.7, BGV C22,DGUV Vorschrift 38, Broschüre Bauarbeiten der SVLFG |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Zutreffend |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Hereintreten in spitze Teile | (2) |  |  | - ▪ Ordnung auf der Baustelle halten - ▪ Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Getroffen werden durch herabfallende Teile | (3) |  |  | - ▪ Gerüste mit Fußleisten ausstatten - ▪ Gefahrenbereiche absperren - ▪ nicht unter angehobenen Lasten arbeiten - ▪ nicht übereinander arbeiten - ▪ Schutzhelm und Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Ausrutschen, Stürzen, Stolpern, Umknicken | (2) |  |  | - ▪ Ordnung halten - ▪ Auf-/Abstiegshilfen verwenden - ▪ profilierte Sicherheitsschuhe/-stiefel S2 oder S3 tragen - ▪ für ausreichende Beleuchtung, Sicht sorgen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Getroffen werden von wegfliegenden Teilen | (3) |  |  | - ▪ Sicherungseinrichtungen der Maschinen und Geräte benutzen - ▪ geeignete Werkzeuge (z. B. Vorschlaghammer) benutzen - ▪ Handwerkzeuge regelmäßig prüfen (Sitz des Hammerkopfes) - ▪ Schutzbrille benutzen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz von erhöhten Arbeitsplätzen | (3) |  |  | - ▪ Gerüste, Fangnetze, Hubarbeitskörbe, Arbeitsplattformen benutzen - ▪ geeignete Aufstiege nutzen gegen Abrutschen sichern | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Heben und Tragen von Lasten | (2) |  |  | - ▪ Arbeiten mechanisieren - ▪ Hebe- und Traghilfen verwenden - ▪ organisatorische Maßnahmen (Tätigkeitswechsel) | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Zutreffend? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Zwangshaltung | (2) |  |  | - ▪ Entlastungsphasen einlegen - ▪ Ergonomie Hinweise beachten - ▪ Hilfsmittel einsetzen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gefährdung im Straßenverkehr | (3) |  |  | - ▪ ordnungsgemäße Sicherung und ggf. Beschilderung im Verkehrsbereich, mit zuständiger Behörde abstimmen - ▪ Warnwesten tragen - ▪ Fahrzeuge und Maschinen bestimmungsgemäß einsetzen (Betriebsanleitung) - ▪ qualifiziertes Fahrpersonal einsetzen - ▪ Rückhalteeinrichtungen (z. B. Anschnallgurt) nutzen - ▪ angepasste Fahrweise - ▪ Gewichte, Gewichtsverteilung und Ladungssicherheit beachten - ▪ bewegliche Ladung, Bauteile gegen Ausklappen/-schwenken, Kippen sichern | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Angefahren, überrollt werden | (3) |  |  | - ▪ kein Aufenthalt im Gefahrenbereich (z. B. Mitarbeiter) - ▪ beim Verlassen des Fahrzeuges Feststellbremse betätigen - ▪ klare Absprachen zwischen Fahrer und Mitfahrer, Einweiser - ▪ Mitfahrt nur auf zulässigen Sitz-/Arbeitsplätzen - ▪ nicht auf/vom rollendes/n Fahrzeug auf- oder abspringen - ▪ Fußschutz tragen - ▪ Arbeitskleidung mit Signalfarben tragen (z. B. Warnweste) | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Verschüttet werden und Hineinstürzen in Gruben und Gräben | (3) |  |  | - ▪ Gruben abböschen (bindige Böden 60°, nichtbindige Böden - 45°) - ▪ Gräben abböschen bzw. verbauen - ▪ Absperrungen aufstellen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz im steilen Gelände, von Mauern oder Brücken, Gefahr durch Ertrinken | (3) |  |  | - ▪ sichere Übergänge benützen - ▪ Sicherheitsabstand zu Böschungs- und Grabenrändern oder Absturzkanten einhalten (min. 60 cm) - ▪ PSA gegen Absturz tragen, 2-Mann-Betrieb - ▪ PSA gegen Ertrinken verwenden | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gefahrstoffe - Gesundheitsschäden durch Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt | (3) |  |  | - ▪ Sicherheitsdatenblatt / Gebrauchsanweisung befolgen - ▪ fachkundige Mitarbeiter einsetzen - ▪ Gefahrstoffverzeichnis - ▪ sichere Lagerung / Aufbewahrung / Transport - ▪ Persönliche Schutzausrüstung laut Sicherheitsdatenblatt verwenden - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Kontakt zu Ottokraftstoff (Gase, Dämpfe, Hautkontakt) | (3) |  |  | - ▪ Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) verwenden - ▪ Sicherheitseinfüllstutzen verwenden - ▪ Einweggebinde verwenden | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Zutreffend? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gefährliche Körperströme, Stromschlag (z.B. Ersatzstromerzeuger, elektr. Arbeitsmittel) | (3) |  |  | - ▪ mobile FI-Schutzschalter ≤ 30mA verwenden - ▪ Schutzklassen beachten - ▪ Prüfung der mobilen Elektrogeräte durch Elektrofachkraft - ▪ beschädigte elektrische Installationen instand setzen - ▪ elektrische Anlagen gegen Staub und Feuchtigkeit schützen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | UV-Strahlung | (2) |  |  | - ▪ Beschattung herstellen - ▪ Belastungszeiten senken - ▪ Sonnenschutzkleidung und Augenschutz tragen - ▪ Sonnenschutzmittel verwenden | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Witterungseinflüsse | (2) |  |  | - ▪ Wetterschutzkleidung tragen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gefahr durch unbekannte Erd- Stromleitungen (Strom, Gas, Wasser) | (3) |  |  | - ▪ Leitungspläne vor Arbeit einsehen - ▪ Ortungsgeräte verwenden - ▪ Suchschachtungen von Hand vornehmen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | - Verbrennen an heißen Medien, Oberflächen | (2) |  |  | - ▪ heiße Oberflächen abdecken (z.B. Auspuffrohre) - ▪ nach Gebrauch abkühlen lassen (z.B. Bohrer) - ▪ geeignete Schutzhandschuhe tragen | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gesundheitsgefährdung durch Mikroorganismen und Viren (z.B. Fuchsbandwurm, FSME, Borreliose, Hantavirus) | (2) |  |  | - ▪ Staubbildung vermeiden/reduzieren - ▪ Waschgelegenheit einrichten, Hygienemaßnahmen - ▪ Arbeitskleidung reinigen/wechseln - ▪ nicht essen, rauchen bei der Arbeit - ▪ Schutzausrüstung benutzen (Atemschutz, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz) - ▪ Schutzimpfung (in FSME-Epidemiegebieten) - ▪ nach Zecken absuchen nach/während Arbeit - ▪ richtiges Entfernen der Zecke, Eintrag in Verbandsbuch - ▪ enganliegende Kleidung tragen (Gamaschen) - ▪ Repellent benutzen (Gamaschen einsprühen) - ▪ arbeitsmedizinische Vorsorge | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Allergisierung / Gesundheitsgefährdung (z.B. allergieauslösende Pflanzen, Tiere) | (2) |  |  | - ▪ geeignete, geschlossene Arbeitskleidung (Overall, Kopfbedeckung) - ▪ Repellentien einsetzen gegen stechende Insekten - ▪ Allergien abfragen, ggf. Notfallset bereithalten - ▪ Kontakt vermeiden (z.B. Ambrosia, Eichenprozessionsspinner) - ▪ PSA verwenden (Handschuhe) | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Zutreffend |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lärmbelastung durch Maschinen (z. B. Motorsäge ca. 105 dB(A), Freischneider ca. 98 dB(A), Schlepper mit offener Kabine ca. 90 dB(A), Orientierungswerte aus der Bedienungsanleitung) |  | (2) |  |  | - ▪ Art, Ausmaß und Dauer des Umgangs mit lauten Maschinen ermitteln - ▪ Orientierungswerte aus der Bedienungsanleitung - ▪ Tages-Lärmexpositionspegel ermitteln - ▪ Gehörschutz bereitstellen (80 dB(A)), tragen (85 dB(A)) |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Vibrationsbelastung durch Maschineneinsatz, z. B. Orientierungswerte aus der Bedienungsanleitung |  | (2) |  |  | - ▪ Art, Ausmaß und Dauer des Umgangs mit belastenden Maschinen ermitteln (Dokumentation mit Hilfe beiliegender Maschinenliste und Belastungsübersicht möglich) - ▪ Abgleich der ermittelten Expositionswerte mit den expositionsgrenz- und Auslösewerten |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gefahr durch Kampfmittel - Bei Verdacht auf Kampfmittelfund |  | (3) |  |  | - ▪ Arbeiten sofort einstellen - ▪ Gefährdete Bereiche sofort verlassen und absperren - ▪ Information an Verantwortliche - ▪ Polizei unter 110 verständigen - ▪ Sammelpunkt aufsuchen und Anwesenheitskontrolle des Personals durchführen - ▪ Sicherstellen, dass keine Personen mehr im Gefahrenbereich sind |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Hilfe zur Risikoeinschätzung											Symbole Gefährdungsfaktoren